Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №3

Вариант №643

Выполнил:

Башлачёв А.П.

Группа P3131

Проверил:
Выдра А.М.

Санкт-Петербург 2025

Оглавление

Задание	3

Таблица описания программы	3

ОДЗ и ОПИ	4

Таблица трассировки	4

Вывод	6

Задание

Таблица описания программы

| Адрес | Команда | Мнемоника | Комментарии | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2FA | 0311 | A | Данные | Адрес первого элемента |
| 2FB | A000 | B | Данные | Адрес последнего элемента + 1 |
| 2FC | E000 | C | Данные | Число элементов |
| 2FD | 0200 | D | Данные | Минимальный нечетный элемент массива (ВЫВОД ПРОГРАММЫ) |
| 2FE | AF80 | LD #80 | Прямая загрузка AC = FF80 |  |
| 2FF | 0740 | DEC | Декремент AC = FF7F |  |
| 300 | 0680 | SWAB | Обмен байтов AC AC = 7FFF |  |
| 301 | EEFB | ST 2FD | Прямая относительная ST IP-5 = ST 2FD D = 7FFF | Максимальное положительное число |
| 302 | AF04 | LD #04 | Прямая загрузка AC = 0004 | Число элементов массива |
| 303 | EEF8 | ST 2FC | Прямая относительная ST IP-8 = ST 2FC C = 0004 |  |
| 304 | 4EF5 | ADD 2FA | Прямая относительная ADD IP-11 = ADD 2FA AC = 0004 + A | Начальный элемент + число элементов |
| 305 | EEF5 | ST 2FB | Прямая относительная ST IP-11 = ST 2FB B = AC = 0004+A | Конечный элемент + 1 |
| 306 | ABF4 | LD -(2FB) | Косвенная автодекрементная LD BF4 = LD MEM(IP - 12) = LD MEM(2FB) 2FB = MEM(2FB) - 1 AC = MEM(B) | Перебор элементов массива |
| 307 | 0480 | ROR | Циклический сдвиг вправо AC0 -> C, C -> AC15 |  |
| 308 | F401 | BHIS | Переход если C = 1 Если число было нечетным, то пропускаем 309 ячейку | Проверка на нечетность, если четное – к следующему элементу |
| 309 | CE04 | JUMP 30E | Прямая относительная JUMP IP + 4 = JUMP 30E | Переход к следующему элементу |
| 30A | 0400 | ROL | Циклический сдвиг влево AC 15 -> C, C -> AC0 | Возвращаем сдвинутое число |
| 30B | 7EF1 | CMP 2FD | Прямая относительная CMP IP – 15 = CMP 2FD Выставить флаги по операции AC - D | Сравниваем с найденным минимальным элементом |
| 30C | F901 | BGE | Переход если больше или равно |  |
| 30D | EEEF | ST 2FD | Прямая относительная ST IP – 17 = ST 2FD | Если число оказалось меньше, то записываем в D значение |
| 30E | 82FC | LOOP 2FC | C = C – 1; Если C <= 0, то переход к 310 | Переход к следующему элементу массива |
| 30F | CEF6 | JUMP 306 | Прямая относительная JUMP IP – 10 = JUMP 306 |  |
| 310 | 0100 | HLT | Останов |  |
| 311 | F900 | A1 | Данные | Элемент массива |
| 312 | 0B00 | A2 | Данные | Элемент массива |
| 313 | 0E00 | A3 | Данные | Элемент массива |
| 314 | 1800 | A4 | Данные | Элемент массива |

Цель программы в нахождении минимального нечетного элемента массива

ОДЗ и ОПИ

С < = 127

0 <= A < 2FA - C

311 <= A <= 7FF – C

-215 <= Arri <= 215-1

Таблица трассировки

Значения:
С = 5

Addr = 0x700

Arr = {0xFFEF, 0x0011, 0x0001, 0x7000, 0xFFEE}

R = -17

| Выполняемая команда/данные |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 2FA | 0700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2FB | A000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2FC | 0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2FD | 0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2FE | AF80 | 2FF | AF80 | 2FE | FF80 | 000 | FF80 | FF80 | 1000 | - | - |
| 2FF | 0740 | 300 | 0740 | 2FF | 0740 | 000 | 02FF | FF7F | 1001 | - | - |
| 300 | 0680 | 301 | 0680 | 300 | 0680 | 000 | 0300 | 7FFF | 0001 | - | - |
| 301 | EEFB | 302 | EEFB | 2FD | 7FFF | 000 | FFFB | 7FFF | 0001 | 2FD | 7FFF |
| 302 | AF05 | 303 | AF05 | 302 | 0005 | 000 | 0005 | 0005 | 0001 | - | - |
| 303 | EEF8 | 304 | EEF8 | 2FC | 0005 | 000 | FFF8 | 0005 | 0001 | 2FC | 0005 |
| 304 | 4EF5 | 305 | 4EF5 | 2FA | 0700 | 000 | FFF5 | 0705 | 0000 | - | - |
| 305 | EEF5 | 306 | EEF5 | 2FB | 0705 | 000 | FFF5 | 0705 | 0000 | 2FB | 0705 |
| 306 | ABF4 | 307 | ABF4 | 704 | FFEE | 000 | FFF4 | FFEE | 1000 | 2FB | 0704 |
| 307 | 0480 | 308 | 0480 | 307 | 0480 | 000 | 0307 | 7FF7 | 0000 | - | - |
| 308 | F401 | 309 | F401 | 308 | F401 | 000 | 0308 | 7FF7 | 0000 | - | - |
| 309 | CE04 | 30E | CE04 | 309 | 030E | 000 | 0004 | 7FF7 | 0000 | - | - |
| 30E | 82FC | 30F | 82FC | 7FF7 | 0004 | 000 | 0003 | 7FF7 | 0000 | 2FC | 0004 |
| 30F | CEF6 | 306 | CEF6 | 30F | 0306 | 000 | FFF6 | 7FF7 | 0000 | - | - |
| 306 | ABF4 | 307 | ABF4 | 703 | 7000 | 000 | FFF4 | 7000 | 0000 | 2FB | 0703 |
| 307 | 0480 | 308 | 0480 | 307 | 0480 | 000 | 0307 | 3800 | 0000 | - | - |
| 308 | F401 | 309 | F401 | 308 | F401 | 000 | 0308 | 3800 | 0000 | - | - |
| 309 | CE04 | 30E | CE04 | 309 | 030E | 000 | 0004 | 3800 | 0000 | - | - |
| 30E | 82FC | 30F | 82FC | 2FC | 0003 | 000 | 0002 | 3800 | 0000 | 2FC | 0003 |
| 30F | CEF6 | 306 | CEF6 | 30F | 0306 | 000 | FFF6 | 3800 | 0000 | - | - |
| 306 | ABF4 | 307 | ABF4 | 702 | 0001 | 000 | FFF4 | 0001 | 0000 | 2FB | 0702 |
| 307 | 0480 | 308 | 0480 | 307 | 0480 | 000 | 0307 | 0000 | 0111 | - | - |
| 308 | F401 | 30A | F401 | 308 | F401 | 000 | 0001 | 0000 | 0111 | - | - |
| 30A | 0400 | 30B | 0400 | 30A | 0400 | 000 | 030A | 0001 | 0000 | - | - |
| 30B | 7EF1 | 30C | 7EF1 | 2FD | 7FFF | 000 | FFF1 | 0001 | 1000 | - | - |
| 30C | F901 | 30D | F901 | 30C | F901 | 000 | 030C | 0001 | 1000 | - | - |
| 30D | EEEF | 30E | EEEF | 2FD | 0001 | 000 | FFEF | 0001 | 1000 | 2FD | 0001 |
| 30E | 82FC | 30F | 82FC | 2FC | 0002 | 000 | 0001 | 0001 | 1000 | 2FC | 0002 |
| 30F | CEF6 | 306 | CEF6 | 30F | 0306 | 000 | FFF6 | 0001 | 1000 | - | - |
| 306 | ABF4 | 307 | ABF4 | 701 | 0011 | 000 | FFF4 | 0011 | 0000 | 2FB | 0701 |
| 307 | 0480 | 308 | 0480 | 307 | 0480 | 000 | 0307 | 0008 | 0011 | - | - |
| 308 | F401 | 30A | F401 | 308 | F401 | 000 | 0001 | 0008 | 0011 | - | - |
| 30A | 0400 | 30B | 0400 | 30A | 0400 | 000 | 030A | 0011 | 0000 | - | - |
| 30B | 7EF1 | 30C | 7EF1 | 2FD | 0001 | 000 | FFF1 | 0011 | 0001 | - | - |
| 30C | F901 | 30E | F901 | 30C | F901 | 000 | 0001 | 0011 | 0001 | - | - |
| 30E | 82FC | 30F | 82FC | 2FC | 0001 | 000 | 0000 | 0011 | 0001 | 2FC | 0001 |
| 30F | CEF6 | 306 | CEF6 | 30F | 0306 | 000 | FFF6 | 0011 | 0001 | - | - |
| 306 | ABF4 | 307 | ABF4 | 700 | FFEF | 000 | FFF4 | FFEF | 1001 | 2FB | 0700 |
| 307 | 0480 | 308 | 0480 | 307 | 0480 | 000 | 0307 | FFF7 | 1001 | - | - |
| 308 | F401 | 30A | F401 | 308 | F401 | 000 | 0001 | FFF7 | 1001 | - | - |
| 30A | 0400 | 30B | 0400 | 30A | 0400 | 000 | 030A | FFEF | 1001 | - | - |
| 30B | 7EF1 | 30C | 7EF1 | 2FD | 0001 | 000 | FFF1 | FFEF | 1001 | - | - |
| 30C | F901 | 30D | F901 | 30C | F901 | 000 | 030C | FFEF | 1001 | - | - |
| 30D | EEEF | 30E | EEEF | 2FD | FFEF | 000 | FFEF | FFEF | 1001 | 2FD | FFEF |
| 30E | 82FC | 310 | 82FC | 2FC | 0000 | 000 | FFFF | FFEF | 1001 | 2FC | 0000 |
| 310 | 0100 | 311 | 0100 | 310 | 0100 | 000 | 0310 | FFEF | 1001 | - | - |
| 700 | FFEF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 701 | 0011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 702 | 0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 703 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 704 | FFEE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я научился работать в БЭВМ с массивами, ветвлением и циклами, изучил работу команд LOOP, CMP и JUMP.