Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №2

Вариант №1305

Выполнил:

Башлачёв А.П.

Группа P3131

Проверил:
Воронин И.А.

Санкт-Петербург 2025

Оглавление

Задание	3

Основные этапы работы	3

Задание

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

Основные этапы работы

Исходная программа

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 134 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 135 | 6133 | SUB 133 | Вычитание содержимого ячейки 133 из AC |
| 136 | 413D | ADD 13D | Сложение содержимого ячейки 13D с AC |
| 137 | E132 | ST 132 | Сохранение содержимого AC в ячейку 132 |
| 138 | A13C | LD 13C | Загрузка содержимого ячейки 13C в AC |
| 139 | 2132 | AND 132 | Логическое умножение содержимого ячейки 132 и AC |
| 13A | E131 | ST 131 | Сохранение содержимого AC в ячейку 131 |
| 13B | 0100 | HLT | Останов |

A = B & (C - D)

131 = A

13C = B

13D = C

133 = D

Сокращенная программа

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 134 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 135 | 6133 | SUB 133 | Вычитание содержимого ячейки 133 из AC |
| 136 | 413D | ADD 13D | Сложение содержимого ячейки 13D с AC |
| 137 | 213С | AND 13С | Логическое умножение содержимого ячейки 13С и AC |
| 138 | E131 | ST 131 | Сохранение содержимого AC в ячейку 131 |
| 139 | 0100 | HLT | Останов |

ОДЗ:

-2^15 < C - D < 2^15 -1

Трассировка программы

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |