КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА"

ВАРИАНТ 11

1. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Построить комбинационные схемы в различных базисах, реализующие не полностью определенную булеву функцию f(X) = f(x1, x2, x3, x4, x5), которая принимает значение 1 при условии: 5 ≤ (x2x3 + x4x5x1) ≤ 8, и неопределенное значение на наборах, для которых (x4x5x1)=1.

2. ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ

| N | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x2x3(dec) | x4x5x1(dec) | S | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | d |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | d |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | d |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | d |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 |

3. КАНОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

КДНФ (по наборам 3,6,7,10,11,13,14,18,19,22,23,25,26,29,30):

f = (¬x1∧¬x2∧¬x3∧x4∧x5) ∨ (¬x1∧¬x2∧x3∧x4∧¬x5) ∨ (¬x1∧¬x2∧x3∧x4∧x5) ∨ (¬x1∧x2∧¬x3∧x4∧¬x5) ∨ (¬x1∧x2∧¬x3∧x4∧x5) ∨ (¬x1∧x2∧x3∧¬x4∧x5) ∨ (¬x1∧x2∧x3∧x4∧¬x5) ∨ (x1∧¬x2∧¬x3∧x4∧¬x5) ∨ (x1∧¬x2∧¬x3∧x4∧x5) ∨ (x1∧¬x2∧x3∧x4∧¬x5) ∨ (x1∧¬x2∧x3∧x4∧x5) ∨ (x1∧x2∧¬x3∧¬x4∧x5) ∨ (x1∧x2∧¬x3∧x4∧¬x5) ∨ (x1∧x2∧x3∧¬x4∧x5) ∨ (x1∧x2∧x3∧x4∧¬x5).

ККНФ (по наборам 0,1,2,4,5,8,9,12,15,17,21,27,31):

f = (x1∨x2∨x3∨x4∨x5) ∧ (x1∨x2∨x3∨x4∨¬x5) ∧ (x1∨x2∨x3∨¬x4∨x5) ∧ (x1∨x2∨x3∨¬x4∨¬x5) ∧ (x1∨x2∨¬x3∨x4∨x5) ∧ (x1∨x2∨¬x3∨x4∨¬x5) ∧ (x1∨x2∨¬x3∨¬x4∨¬x5) ∧ (x1∨¬x2∨x3∨x4∨x5) ∧ (x1∨¬x2∨x3∨x4∨¬x5) ∧ (x1∨¬x2∨¬x3∨x4∨x5) ∧ (¬x1∨x2∨x3∨x4∨x5) ∧ (¬x1∨x2∨x3∨¬x4∨¬x5) ∧ (¬x1∨¬x2∨¬x3∨x4∨x5) ∧ (¬x1∨¬x2∨¬x3∨¬x4∨¬x5).

4. МИНИМИЗАЦИЯ МЕТОДОМ КВАЙНА-МАК-КЛАСКИ

Для минимизации функция доопределена единицей на безразличных наборах (16,20,24,28). После выполнения склеивания и составления импликантной таблицы получено минимальное покрытие Cmin(f), состоящее из простых импликант:

Cmin(f) = { 0X011, X1010, 1X010, 11X10, X1101, 1X110 }

В аналитической форме МДНФ:

f = ¬x1 x2 x4 x5 ∨ x1 ¬x2 x3 ¬x4 ∨ x1 x2 ¬x3 x4 ∨ ¬x1 x2 x3 ¬x4 x5 ∨ x1 ¬x2 x3 x4 ¬x5 ∨ x1 x2 x3 ¬x4 ¬x5.

Цены покрытия: Sa = 22, Sb = 28.

5. МИНИМИЗАЦИЯ НА КАРТАХ КАРНО

5.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МДНФ

Минимизация на карте Карно для пяти переменных дает результат, совпадающий с полученным методом Квайна-Мак-Класки. МДНФ:

f = ¬x1 x2 x4 x5 ∨ x1 ¬x2 x3 ¬x4 ∨ x1 x2 ¬x3 x4 ∨ ¬x1 x2 x3 ¬x4 x5 ∨ x1 ¬x2 x3 x4 ¬x5 ∨ x1 x2 x3 ¬x4 ¬x5.

Цены: Sa = 22, Sb = 28.

5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МКНФ

Минимальная КНФ, полученная по нулевому покрытию:

f = (x2∨x3∨x5) ∧ (¬x1∨x2∨x4∨¬x5) ∧ (x1∨¬x2∨¬x4∨¬x5) ∧ (¬x1∨¬x2∨x4∨x5) ∧ (x1∨x2∨¬x3∨¬x4) ∧ (x1∨¬x3∨x4∨x5).

Цены: Sa = 23, Sb = 29.

6. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МИНИМАЛЬНЫХ ФОРМ БУЛЕВОЙ ФУНКЦИИ

6.1. ФАКТОРИЗАЦИЯ ДЛЯ МДНФ

f = ¬x1 x2 x4 x5 ∨ x1 ¬x2 x3 ¬x4 ∨ x1 x2 ¬x3 x4 ∨ ¬x1 x2 x3 ¬x4 x5 ∨ x1 ¬x2 x3 x4 ¬x5 ∨ x1 x2 x3 ¬x4 ¬x5.

После факторизации и введения вспомогательной функции φ = x1 ¬x4 ∨ ¬x1 x4 получена компактная форма:

f = x2 φ ∨ x3 ¬x5 φ ∨ ¬x2 ¬x3 x4 x5.

Цена схемы: SQ = 14, задержка T = 3τ.

7. СИНТЕЗ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ В БУЛЕВОМ БАЗИСЕ

7.1. С ПАРАФАЗНЫМИ ВХОДАМИ

Схема строится по факторизованной форме f = x2 φ ∨ x3 ¬x5 φ ∨ ¬x2 ¬x3 x4 x5, где φ = x1 ¬x4 ∨ ¬x1 x4.

Цена схемы SQ = 22, задержка T = 5τ.

7.2. С ОДНОФАЗНЫМИ ВХОДАМИ

Требуются дополнительные инверторы для получения инверсий входных переменных. Цена схемы увеличивается: SQ = 27, задержка T = 6τ.

8. Синтез комбинационной схемы в универсальном базисе и-не с ограничением на число входов 2

Преобразованное выражение в базисе И-НЕ с учетом ограничения на два входа:

f = ( (x2 | φ) | (x3 | ¬x5 | φ) | ((¬x2 | ¬x3) |( x4 | x5)) ) , где φ выражено через И-НЕ: φ = (x1 | ¬x4) | (¬x1 | x4).

Цена схемы SQ = 22, задержка T = 5 τ.

9. АНАЛИЗ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ

Проверка схемы, построенной в булевом базисе с парафазными входами, на двух наборах входных сигналов.

Набор 00000: x1=0, x2=0, x3=0, x4=0, x5=0. φ = x1 ¬x4 ∨ ¬x1 x4 = 0·1 ∨ 1·0 = 0. Тогда f = x2 φ ∨ x3 ¬x5 φ ∨ ¬x2 ¬x3 x4 x5 = 0 ∨ 0 ∨ (1·1·0·0) = 0. Значение совпадает с таблицей (f=0).

Набор 00011: x1=0, x2=0, x3=0, x4=1, x5=1. φ = 0·0 ∨ 1·1 = 1. f = 0 ∨ 0 ∨ (1·1·1·1) = 1. Значение совпадает с таблицей (f=1).

Схема функционирует корректно на рассмотренных наборах.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

СИНТЕЗ МНОГОВЫХОДНОЙ КОМБИНАЦИОННОЙ СХЕМЫ УМНОЖИТЕЛЯ 3×3 БИТ

1. Составление таблицы истинности

Таблица истинности системы булевых функций умножения двух трёхбитовых чисел с усечением результата до 5 бит представлена в табл. 1.
Входные переменные:

- a1,a2,a3 — биты числа A (a1 — младший),

- b1,b2,b3 — биты числа B (b1 — младший).

Выходные переменные:

- c1,c2,c3,c4,c5 — биты результата C (c1 — младший, c5 — старший из пяти бит).

Всего входных комбинаций: 26=64.
Результат C=(A⋅B)mod  32 (младшие 5 бит произведения).

Таблица 1. Таблица истинности

| № | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

2. Минимизация булевых функций системы на картах Карно

Для каждой функции построены карты Карно для шести переменных. В результате минимизации получены минимальные дизъюнктивные нормальные формы (МДНФ):

- c₀:

c0=a0b0(SQ=1)

- c₁:

c1=a0a1b0∨a0a1b1∨a0a1b0b1∨a0a1b0b1(SQ=14)

- c₂:

c2=a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2(SQ=42)

- c₃:

c3=a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2(SQ=38)

- c₄:

c4=a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2∨a0a1a2b0b1b2(SQ=26)

Общая цена схемы при раздельной реализации:

SQразд=1+14+42+38+26=121.
3. Преобразование минимальных форм, факторизация и декомпозиция

Введём вспомогательные переменные, соответствующие частичным произведениям:

p00=a0b0p01=a0b1p02=a0b2p10=a1b0p11=a1b1p12=a1b2p20=a2b0p21=a2b1p22=a2b2

Затем определим суммы и переносы:

s1=p01⊕p10carry1=p01⋅p10s2=p02⊕p11⊕p20⊕carry1carry2=p02p11∨p02p20∨p11p20∨(p02⊕p11⊕p20)⋅carry1s3=p12⊕p21⊕carry2carry3=p12p21∨p12carry2∨p21carry2s4=p22⊕carry3

Выходные функции выражаются как:

c0=p00,c1=s1,c2=s2,c3=s3,c4=s4.

После факторизации и декомпозиции общая цена схемы уменьшилась до:

SQопт=94.

4. Синтез многовыходной комбинационной схемы в булевом базисе

Схема строится на элементах И, ИЛИ, НЕ.
Структура:

- Блок формирования частичных произведений p1…p5 (элементы И).

- Блоки сложения с переносами (элементы И, ИЛИ, НЕ, исключающее ИЛИ).

Задержки по выходу:

Tc0=2τ,Tc1=4τ,Tc2=6τ,Tc3=6τ,Tc4=5τ.

Общая задержка схемы:

T=max⁡(Tc0,Tc1,Tc2,Tc3,Tc4)=6τ.

5. Анализ многовыходной комбинационной схемы

Проверка на двух наборах входных сигналов:

- Набор 1: A=1 (001), B=1 (001)
Ожидаемый результат: 1⋅1=1 → двоичный 00001 → c5c4c3c2c1=00001.
По схеме: c1=1, c2=0, c3=0, c4=0, c5=0.

- Набор 2: A=7 (111), B=7 (111)
Ожидаемый результат: 7⋅7=49 → двоичный 110001 → младшие 5 бит: 10001 → c5c4c3c2c1=10001.
По схеме: c1=1, c2=0, c3=0, c4=0, c5=1.

Результаты совпадают с ожидаемыми, что подтверждает корректность синтезированной схемы.