Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №6

Вариант №8

Выполнил:

Башлачёв А.П.

Группа P3131

Проверил:
Выдра А.М.

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Задание	3

Assembler	3

ОДЗ и ОПИ	6

Вывод	6

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (Х), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения Х должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение Х в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- Основная программа должна уменьшать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом 04A16) в цикле.

- Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=-3X+2 на данное ВУ, a по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'Исключающее ИЛИ' содержимого РД данного ВУ и Х, результат записать в Х

- Если Х оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в Х записать максимальное по ОДЗ число.

Assembler

org 0x0

V0: WORD $DEFAULT, 0x180

V1: WORD $DEFAULT, 0x180

V2: WORD $INT1, 0x180; int1 - x xor ву2  -> x

V3: WORD $INT2, 0x180; int2 - -3x+2 -> ву3

V4: WORD $DEFAULT, 0x180

V5: WORD $DEFAULT, 0x180

V6: WORD $DEFAULT, 0x180

V7: WORD $DEFAULT, 0x180

DEFAULT:

PUSH

IN 0

IN 6

POP

IRET

DECREMENT: WORD 0x3

org 0x04A

X: WORD 0

TEMP: WORD 0

TEMP2: WORD 0

START:

DI

CLA

OUT 1

OUT 3

LD #0xA

OUT 5

LD #0xB

OUT 7

PROG:

EI

CLA

DECLP:

LD X

SUB DECREMENT

CALL SAVE_X

JUMP DECLP

org 0x070

INT2:

NOP

PUSH

CLA

SUB X

SUB X

SUB X

ADD #2

OUT 6

POP

NOP

IRET

INT1:

NOP

PUSH

CLA

IN 4

ST TEMP

AND X

NOT

ST TEMP2

LD X

OR TEMP

AND TEMP2

CALL SAVE_X

NOP

POP

NOP

IRET

SAVE_X:

CMP #0xD7

BLT SAVE_MAX

CMP #0x2B

BGE SAVE_MAX

JUMP EXIT

SAVE_MAX:

NOP

LD #0x2A

ST $X

RET

EXIT:

NOP

ST $X

RET

ОДЗ и ОПИ

-128 <= F(x) <= 127

-41 <= x <= 42

Методика тестирования

1.

1) Загрузить программу в память БЭВМ

2) Поменять значение NOP на HLT в цикле по метке DECLP

3) Запустить программу, переведя тумблер работа/останов в положение работа и нажав кнопку пуск

4) Мы должны увидеть значение -310 = (FFFD)16 в ячейке X по адресу 04А

2.

1) Загрузить программу в память БЭВМ

2) Поменять значение NOP на HLT в обработчике прерывания по метке INT2

3) Запустить программу

4) В любой момент нажать кнопку готовности на ВУ-3

5) Записать значение аккумулятора после остановки программы – это значение х

6) Продолжить выполнение программы

7) Записать значение аккумулятора после остановки программы – там должно быть значение функции -3х+2

3.

1) Загрузить программу в память БЭВМ

2) Поменять значение NOP на HLT в обработчике прерывания по метке INT1

3) Запустить программу

4) Установить любое значение на ВУ-2, используя стрелки на клавиатуре

5) В любой момент нажать кнопку готовности на ВУ-2

6) Записать значение на аккумуляторе, это будет значение Х

7) Продолжить выполнение программы

8) Записать значение аккумулятора после остановки программы – там должно быть значение функции Х XOR (ВУ-2)

4.

1) Загрузить программу в память БЭВМ

2) Поменять значение NOP на HLT в функции по метке SAVE_MAX

3) Запустить программу

4) Ввести на ВУ-2 значение 1000 0000

5) В любой момент нажать кнопку готовности ВУ-2

6) Записать значение аккумулятора – оно должно выходить за пределы [-41; 42]

7) Продолжить выполнение программы

8) Записать значение аккумулятора после остановки программы, там должно быть значение 4210 = 2A16

Вывод

При выполнении лабораторной работы я ознакомился с обменом по прерыванию, узнал цикл interruption, написал свою программу, реализующую обмен с двумя устройствами по прерыванию.